MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN POR LICITACIÓN PÚBLICA UAM.JA.RG.LP.07.2026

ANEXO “A”

“SERVICIOS DE TRONCALES SIP Y LÍNEAS TELEFÓNICAS DIRECTAS”

Descripción de las características de los servicios solicitados

- Situación actual de la Red de Telefonía Institucional

El sistema de comunicación de voz que actualmente opera en la UAM es un sistema Cisco Call Manager v12.5 híbrido y distribuido; es decir, en cada Unidad existe un sistema local. La comunicación entre conmutadores se realiza a través de troncales SIP sobre enlaces dedicados que no forman parte del alcance del servicio. La comunicación a la red pública también se realiza con troncales SIP; adicionalmente, en algunas unidades y oficinas remotas se utilizan líneas directas que, en algunos casos, se reciben directamente en un teléfono, en conmutadores IP marca GrandStream o CISCO CCM (GW-FXO); adicionalmente algunas líneas telefónicas tienen asociado un servicio de Internet de banda ancha.

- Características técnicas de los servicios requeridos.

La UAM requiere que la instalación, configuración, pruebas y puesta a punto sea realizada a partir del 2 de diciembre y hasta el 31 de diciembre de 2026 y que los servicios de troncales SIP y Líneas telefónicas directas inicien el 1 de enero de 2027 y terminen el 31 de diciembre de 2029, de acuerdo con el consumo que se refiere en la descripción de requerimientos de cada servicio. La descripción de la propuesta técnica por partida debe desglosarse por cada Unidad Universitaria y la Rectoría General.

  - Partida 1. Troncales SIP.

    - Características técnicas.

      - Modo: Troncal SIP

      - Medio: Fibra óptica

      - Interfaz: Ethernet RJ-45

      - CODEC: G729 a/b, G711

      - Troncales Bidireccionales (Llamadas Salida/Entrada).

      - DID de acuerdo con lo requerido por unidad en la Tabla 1.

      - Cobertura telefónica de salida para marcación a números fijos a nivel local, nacional, internacional, mundial, móvil (local, nacional).

      - Cobertura telefónica de entrada de números fijos a nivel local, nacional, internacional, mundial, móvil (local, nacional).

      - Equipo CPE (Customer Premises Equipment) en caso de que aplique por la cantidad de troncales a recibir por unidad, indicar marca y modelo.

      - Equipo SBC (Session Border Controller), indicar marca y modelo por unidad

      - Portabilidad. Se requiere conservar los números telefónicos referidos en la Tabla 1, sin cambio alguno y operando correctamente desde el 1o. de enero de 2027.

      - Identificador de llamadas en cada una de las troncales SIP.

      - Disponibilidad al menos 99.5%, sin contar las ventanas de mantenimiento gestionadas previamente por la persona participante.

      - Monitoreo del servicio (Llamadas activas entrantes y salientes, intentos de llamadas, llamadas establecidas por segundo, calidad de la voz) con un acceso por cada Unidad Universitaria y Administrativa (6).

      - Indicar tiempo de entrega por unidad

      - Considerar todo lo necesario para la correcta instalación y suministro de los servicios para no generar gastos adicionales a la universidad.

    - Ubicación.

Las ubicaciones de las unidades en las que se entregarán las troncales SIP son las siguientes:

      - Unidad Azcapotzalco

Av. San Pablo número 420, Col. Nueva El Rosario, Alcaldía Azcapotzalco, C.P. 02128, Ciudad de México.

Coordenadas: 19º30’12.90’’ N, 99º11’’16.18’’, Elevación 2248m.

      - Unidad Cuajimalpa

Av. Vasco de Quiroga 4871, Col. Santa Fe Cuajimalpa, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05348, Ciudad de México.

Coordenadas: 19º21’07.64’’ N, 99º16’57.33’’ O, Elevación 2669m.

      - Unidad Iztapalapa

Av. Ferrocarril San Rafael Atlixco, Núm. 186, Col. Leyes de Reforma 1A Sección, Alcaldía Iztapalapa, C.P. 09310, Ciudad de México

Coordenadas: 19º21’37.46’’ N, 99º04’19.28’’ O, Elevación 2245 m.

      - Unidad Lerma

Av. De las Garzas número 10, Col. El Panteón, Municipio de Lerma, C.P. 52005, Estado de México.

Coordenadas: 19º17’24.74’’ N, 99º30’01.20’’ O, Elevación 2577 m.

      - Unidad Xochimilco

Calzada del Hueso número 1100, Col. Villa Quietud, Alcaldía Coyoacán, C. P. 04960, Ciudad de México.

Coordenadas: 19º18’02.15’’ N, 99º06’10.20’’ O, Elevación 2237 m.

      - Rectoría General

Prolongación Canal de Miramontes 3855, Col. Rancho los Colorines, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14386, Ciudad de México.

Coordenadas: 19º17’10.28’’N, 99º08’12.88’’ O, Elevación 2248m.

    - Cantidad.

La cantidad de trocales SIP, capacidad y DID requeridos por unidad se detallan en la Tabla 1.

| Unidad | Troncales SIP | Capacidad (número de canales o llamadas simultaneas a 60 Kbps) | Número de DID | BDN y Serie de DID |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Azcapotzalco | 1 | 120 | 600 | 5553189000-9599 |
| Cuajimalpa | 1 | 40 | 100 | 5558146500-6599 |
| Iztapalapa | 1 | 120 | 400 | 5558044600-4999 |
|  |  |  | 200 | 5558046400-6599 |
| Lerma | 1 | 20 | 1 | 728-282-7002 |
| Rectoría General | 1 | 90 | 100 | 5554834000-4099 |
| Xochimilco | 1 | 120 | 600 | 5554837000-7599 |
|  |  |  | 100 | 5554835600-5699 |
| Total | 6 |  | 2101 | - |

Tabla 1. Troncales y DID

    - Consumo.

Se debe considerar el consumo estimado de llamadas en un año, mismo que se detalla en la tabla siguiente:

| Unidad | Servicio medido (llamadas) | Larga Distancia Internacional (min) | Larga Distancia Mundial (min) | Celular (min) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Azcapotzalco | 93,839 | 13 | 40 | 140,857 |
| Cuajimalpa | 24,235 | 264 | 13 | 38,544 |
| Iztapalapa | 78,038 | 568 | 449 | 104,650 |
| Lerma | 5,834 | 26 | 26 | 13,728 |
| Xochimilco | 101,416 | 158 | 198 | 168,313 |
| Rectoría General | 86,381 | 106 | 158 | 109,322 |
| Total | 389,743 | 1,135 | 884 | 575,414 |

Tabla 2. Consumo en Troncales SIP

    - Instalación y puesta en operación

      - Las troncales SIP, DID y BDN deberán estar funcionando para pruebas operativas antes del inicio de los servicios, mismos que iniciarán a partir del 1 de enero de 2027 y hasta el 31 de diciembre de 2029.

      - La instalación y puesta en operación de los servicios serán responsabilidad de la persona participante. El responsable del servicio en la UAM realizará la supervisión de la instalación, puesta en operación de los servicios y participará en las pruebas de operación para validar que el servicio sea el adecuado, antes de aceptar el inicio del servicio.

      - Administrador de Proyecto. Se requiere que la persona participante designe a un administrador de proyectos para la coordinación, administración y gestión del proyecto para asegurar la entrega oportuna del servicio.

      - Cronograma por Unidad Universitaria y Rectoría General con las actividades de la implementación, pruebas y puesta en operación.

    - Soporte y Mantenimiento

      - Soporte 24x7x365.

      - Entregar el nivel de servicio que se ofrece.

      - Entregar procedimiento de registro y atención de solicitudes e incidentes, así como la matriz de escalamiento con los tiempos de primera atención, respuesta y solución.

      - Indicar el o los marcos de referencia que utilizan para la gestión de servicios de TIC y si cuenta con alguna certificación entregar evidencia.

      - Los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo a la infraestructura que se instale en la universidad para proveer el servicio durante la vigencia del contrato, será responsabilidad de la persona participante, sin generar costo adicional a la universidad.

      - La administración y seguridad lógica del equipo de la persona participante que se ubique en las instalaciones de la UAM es responsabilidad de la misma.

      - Un mantenimiento preventivo anual que deberá acordarse con el responsable del Servicio en la Universidad para gestionar los accesos, la fecha de realización y la posible afectación al servicio.

      - Las visitas por parte de personal de la persona participante deben ser programadas al menos con 48 horas de anticipación, indicando las actividades a realizar y el personal que asistirá; el responsable del servicio en la Universidad debe confirmar la visita mediante un correo electrónico.

      - El personal de la persona participante que deba ingresar a las instalaciones de la UAM deberá cumplir con las medidas de ingreso y de seguridad aplicables.

      - Los mantenimientos correctivos que sean necesarios para el correcto funcionamiento de los servicios serán sin cargo adicional para la Universidad.

      - Los ingresos a las instalaciones se acordarán con el responsable técnico del servicio en la Unidad Universitaria o Administrativa que corresponda.

    - Entregables.

Se hace del conocimiento a las personas participantes que, con relación a los entregables, deberán considerar los siguientes requerimientos:

      - Entrega de la memoria técnica por Unidad, en el primer mes de servicio y con actualizaciones anuales, que detalle:

        - Troncales SIP (identificadores, diagrama de conexión, trayectoria de última milla, marca y modelo de los equipos entregados, la configuración, y otros datos aplicables)

        - Matriz de pruebas de funcionamiento de los servicios.

      - Informe mensual por Unidad de solicitudes e incidentes con su respectivo estatus, en los primeros cinco días hábiles del mes siguiente.

    - Facturación

Se hace del conocimiento de las personas participantes de servicios que, con relación a la facturación, deberán considerar los siguientes requerimientos:

      - Se requiere facturación independiente de trocales SIP con pago a mes vencido.

      - Sistema de facturación que deberá contar con al menos las siguientes funcionalidades:

        - Acceso web.

        - Generación de reportes que desglose la utilización del servicio telefónico (Indicar información que desglosa).

        - Creación de centros de costos.

        - Histórico de al menos seis meses.

      - Cualquier desviación en lo establecido en la disponibilidad del servicio, estará sujeta a la aplicación de bonificaciones en la factura del mes del servicio, previa revisión de ambas partes.

  - Partida 2. Líneas Directas

    - Características técnicas

      - Cobertura telefónica de salida para marcación a números fijos a nivel local, nacional, internacional, mundial, móvil (local, nacional).

      - Cobertura telefónica de entrada de números fijos a nivel local, nacional, internacional, mundial, móvil (local, nacional).

      - Medio de recepción: Fibra óptica.

      - Interfaz de entrega: RJ-11.

      - Claves de restricción.

      - Garantizar que la comunicación sea clara y libre de ruidos.

      - Disponibilidad al menos 99.5%, sin contar las ventanas de mantenimiento gestionadas previamente por la persona participante.

      - Indicar tiempo de entrega de servicios por unidad universitaria.

      - Las líneas directas que requieren de servicio de Internet deberán tener capacidad simétrica.

      - Portabilidad. Se requiere conservar los números telefónicos referidos en el Anexo, sin cambio alguno.

      - Identificador de llamadas. Se requiere que todas las líneas directas cuenten con identificador de llamadas.

      - Considerar todo lo necesario para la correcta instalación y suministro de los servicios para no generar gastos adicionales a la Universidad.

    - Consumo.

Se debe tener en consideración el consumo estimado que se muestra en la Tabla 3.

| Unidad | Líneas Directas | Líneas directas con Internet | Servicio medido (Llamadas) | LDI (min) | LDM (min) | Celular (min) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Azcapotzalco | 56 | 2 | 2,587 | 145 | 26 | 3,115 |
| Cuajimalpa | 7 | 3 | 1,679 | 26 | 26 | 172 |
| Iztapalapa | 40 | 4 | 1,016 | 26 | 26 | 1,148 |
| Lerma | 4 | 3 | 436 | 26 | 26 | 766 |
| Xochimilco | 25 | 11 | 3,142 | 26 | 26 | 4,686 |
| Rectoría General | 58 | 9 | 22,255 | 145 | 26 | 32,314 |
| Total | 190 | 32 | 30,862 | 502 | 1,175 | 42,227 |

Tabla 3. Consumo en Líneas Directas

    - Instalación y puesta en operación

      - Los servicios deberán estar funcionando en su totalidad a partir del 1 de enero de 2027 y hasta el 31 de diciembre de 2029.

      - La instalación y puesta en operación de los servicios serán responsabilidad de la persona participante. El responsable del servicio en la UAM realizará la supervisión de la instalación, puesta en operación de los servicios y participará en las pruebas de operación para validar que el servicio sea el adecuado, antes de aceptar el inicio del servicio.

      - Administrador de Proyecto. Se requiere que la persona participante designe a un administrador de proyectos para la coordinación, administración y gestión del proyecto para asegurar la entrega oportuna del servicio.

      - Cronograma por Unidad Universitaria y Rectoría General con las actividades de la implementación, pruebas y puesta en operación.

    - Soporte y Mantenimiento

      - Soporte 24x7x365.

      - Entregar el nivel de servicio que se ofrece.

      - Entregar procedimiento de registro y atención de solicitudes e incidentes, así como la matriz de escalamiento con los tiempos de primera atención, respuesta y solución.

      - Indicar el o los marcos de referencia que utilizan para la gestión de servicios de TIC y si cuenta con alguna certificación entregar evidencia.

      - Los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo a la infraestructura que se instale en la universidad para proveer el servicio durante la vigencia del contrato, será responsabilidad de la persona participante, sin generar costo adicional a la universidad.

      - La administración y seguridad lógica del equipo de la persona participante que se ubique en las instalaciones de la UAM es responsabilidad de esta.

      - Un mantenimiento preventivo anual que deberá acordarse con el responsable del Servicio en la Universidad para gestionar los accesos, la fecha de realización y la posible afectación al servicio.

      - Las visitas por parte de personal de la persona participante deben ser programadas al menos con 48 horas de anticipación, indicando las actividades a realizar y el personal que asistirá; el responsable técnico del servicio en la Universidad debe confirmar la visita mediante un correo electrónico.

      - El personal de la persona participante que deba ingresar a las instalaciones de la UAM deberá cumplir con las medidas de ingreso y de seguridad aplicables.

      - Los mantenimientos correctivos que sean necesarios para el correcto funcionamiento de los servicios se acordarán con el responsable técnico del servicio en la Universidad para el ingreso a las instalaciones de esta.

    - Entregables

Se hace del conocimiento a las personas participantes que, en relación con los entregables, deberán considerar los siguientes requerimientos:

      - Durante el primer mes de servicio y con actualizaciones anuales, la memoria técnica por unidad que detalle lo siguiente:

        - Líneas directas (identificadores, diagrama de conexión, trayectoria de acometida, marca y modelo de equipo y otros aplicables)

        - Matriz de pruebas de funcionamiento de los servicios.

      - Informe mensual de solicitudes e incidentes con su estatus por unidad, en los 5 primeros días hábiles del mes siguiente.

    - Facturación

Se hace del conocimiento de las personas participantes que, con relación a la facturación, deberán considerar los siguientes requerimientos:

      - Sistema de facturación que deberá contar con al menos las siguientes funcionalidades:

        - Acceso web.

        - Generación de reportes que desglose la utilización del servicio telefónico (Indicar información que desglosa).

        - Creación de centros de costos.

        - Histórico de al menos 6 meses.

      - Se requiere facturación mensual independiente de trocales SIP.

      - Cualquier desviación en lo establecido en la disponibilidad del servicio, estará sujeta a la aplicación de bonificaciones en la factura del mes del servicio, previa revisión y aprobación por parte de la Universidad.

Inventario de Líneas Directas

Resumen de las líneas directas con que cuenta cada unidad académica y la Rectoría General

| Unidad | Líneas Directas | Líneas Directas con Internet |
| --- | --- | --- |
| Azcapotzalco | 56 | 2 |
| Cuajimalpa | 8 | 2 |
| Iztapalapa | 40 | 4 |
| Lerma | 4 | 3 |
| Xochimilco | 25 | 10 |
| Rectoría General | 58 | 9 |
| Total | 191 | 30 |

| INVENTARIO DE LÍNEAS DIRECTAS |  |  |
| --- | --- | --- |
| UNIDAD AZCAPOTZALCO |  |  |
| No | Teléfono | Dirección |
| 1 | 5553820293 | Av. San Pablo número 420, Col. Nueva el Rosario, Alcaldía Azcapotzalco, C.P. 02128, Ciudad de México. Edificio E pb, Coordinación de Servicios Auxiliares |
| 2 | 5553820455 | Av. San Pablo número 420, Col. Nueva el Rosario, Alcaldía Azcapotzalco, C.P. 02128, Ciudad de México. Edificio C 1er piso, Coordinación de Recursos Humanos. |
| 3 | 5553822005 | Av. San Pablo número 420, Col. Nueva el Rosario, Alcaldía Azcapotzalco, C.P. 02128, Ciudad de México. Edificio T 2do piso, Coordinación de Servicios de Computo. |
| 4 | 5553823081 | Av. San Pablo número 420, Col. Nueva el Rosario, Alcaldía Azcapotzalco, C.P. 02128, Ciudad de México. Edificio C 2do piso, Coordinación de Vinculación. |
| 5 | 5553823090 | Av. San Pablo número 420, Col. Nueva el Rosario, Alcaldía Azcapotzalco, C.P. 02128, Ciudad de México. Edificio D pb, Coordinación de Servicios Universitarios. |
| 6 | 5553823998 | Av. San Pablo número 420, Col. Nueva el Rosario, Alcaldía Azcapotzalco, C.P. 02128, Ciudad de México. Edificio 4P pb, Departamento de Materiales CBI. |
| 7 | 5553824009 | Av. San Pablo número 420, Col. Nueva el Rosario, Alcaldía Azcapotzalco, C.P. 02128, Ciudad de México. Biblioteca pb, Sección de Selección y Adquisición. |
| 8 | 5553824021 | Av. San Pablo número 420, Col. Nueva el Rosario, Alcaldía Azcapotzalco, C.P. 02128, Ciudad de México. Edificio T pb, Coordinación de Sistemas Escolares. |
| 9 | 5553824043 | Av. San Pablo número 420, Col. Nueva el Rosario, Alcaldía Azcapotzalco, C.P. 02128, Ciudad de México. Edificio H 1er piso, Dirección de la División de Ciencias Sociales y Humanidades. |
| 10 | 5553824052 | Av. San Pablo número 420, Col. Nueva el Rosario, Alcaldía Azcapotzalco, C.P. 02128, Ciudad de México. Edificio C 3er piso, Secretaría de la Unidad |
| 11 | 5553824110 | Av. San Pablo número 420, Col. Nueva el Rosario, Alcaldía Azcapotzalco, C.P. 02128, Ciudad de México. Edificio C 3er piso, Secretaría de la Unidad |
| 12 | 5553824132 | Av. San Pablo número 420, Col. Nueva el Rosario, Alcaldía Azcapotzalco, C.P. 02128, Ciudad de México. Edificio C3er piso, Rectoría de la Unidad. |
| 13 | 5553824154 | Av. San Pablo número 420, Col. Nueva el Rosario, Alcaldía Azcapotzalco, C.P. 02128, Ciudad de México. Edificio H pb, Dirección de la División de Ciencias y Artes para el Diseño. |
| 14 | 5553824176 | Av. San Pablo número 420, Col. Nueva el Rosario, Alcaldía Azcapotzalco, C.P. 02128, Ciudad de México. Edificio C 3er piso, Asesor de la Secretaría. |
| 15 | 5553824198 | Av. San Pablo número 420, Col. Nueva el Rosario, Alcaldía Azcapotzalco, C.P. 02128, Ciudad de México. Edificio HP 1er piso, Secretaría Académica de CBI. |
| 16 | 5553824209 | Av. San Pablo número 420, Col. Nueva el Rosario, Alcaldía Azcapotzalco, C.P. 02128, Ciudad de México. Edificio C 2do piso, Coordinación de Extensión Universitaria. |
| 17 | 5553824221 | Av. San Pablo número 420, Col. Nueva el Rosario, Alcaldía Azcapotzalco, C.P. 02128, Ciudad de México. Edificio C 3er piso, Coordinación de Servicios Administrativos. |
| 18 | 5553824287 | Av. San Pablo número 420, Col. Nueva el Rosario, Alcaldía Azcapotzalco, C.P. 02128, Ciudad de México. Edificio C 3er piso, Asistencia Administrativa de Secretaría. |
| 19 | 5553824310 | Av. San Pablo número 420, Col. Nueva el Rosario, Alcaldía Azcapotzalco, C.P. 02128, Ciudad de México. Edificio C 3er piso, Rectoría de la Unidad. |
| 20 | 5553824332 | Av. San Pablo número 420, Col. Nueva el Rosario, Alcaldía Azcapotzalco, C.P. 02128, Ciudad de México. Edificio H pb, Dirección de la División de Ciencias y Artes para el Diseño. |
| 21 | 5553824409 | Av. San Pablo número 420, Col. Nueva el Rosario, Alcaldía Azcapotzalco, C.P. 02128, Ciudad de México. Biblioteca pb, Coordinación de Servicios de Información. |
| 22 | 5553824639 | Av. San Pablo número 420, Col. Nueva el Rosario, Alcaldía Azcapotzalco, C.P. 02128, Ciudad de México. Edificio C 2do piso, Coordinación de Planeación. |
| 23 | 5553825033 | Av. San Pablo número 420, Col. Nueva el Rosario, Alcaldía Azcapotzalco, C.P. 02128, Ciudad de México. Edificio E pb, Sección de Vigilancia. |
| 24 | 5553825133 | Av. San Pablo número 420, Col. Nueva el Rosario, Alcaldía Azcapotzalco, C.P. 02128, Ciudad de México. Edificio F pb, Sección de Transporte y mensajería. |
| 25 | 5553825155 | Av. San Pablo número 420, Col. Nueva el Rosario, Alcaldía Azcapotzalco, C.P. 02128, Ciudad de México. Edificio S pb, Laboratorio de ICI CyAD. |
| 26 | 5553825188 | Av. San Pablo número 420, Col. Nueva el Rosario, Alcaldía Azcapotzalco, C.P. 02128, Ciudad de México. Edificio C 3er piso, Coordinador de Gestión. |
| 27 | 5553825555 | Av. San Pablo número 420, Col. Nueva el Rosario, Alcaldía Azcapotzalco, C.P. 02128, Ciudad de México. Edificio C pb, Sección de Librería y Papelería. |
| 28 | 5553825588 | Av. San Pablo número 420, Col. Nueva el Rosario, Alcaldía Azcapotzalco, C.P. 02128, Ciudad de México. Edificio C2do piso, Coordinadore de Gestión Académica. |
| 29 | 5553825822 | Av. San Pablo número 420, Col. Nueva el Rosario, Alcaldía Azcapotzalco, C.P. 02128, Ciudad de México. Edificio C 2do piso, Maestría en Planeación CSH. |
| 30 | 5553825899 | Av. San Pablo número 420, Col. Nueva el Rosario, Alcaldía Azcapotzalco, C.P. 02128, Ciudad de México. Edificio C 2do piso, Maestría en Planeación CSH. |
| 31 | 5553825911 | Calle San José 6, Pueblo San Martín Xochinahuac, Alcaldía Azcapotzalco, C.P. 02120, Ciudad de México. |
| 32 | 5553827977 | Av. San Pablo número 420, Col. Nueva el Rosario, Alcaldía Azcapotzalco, C.P. 02128, Ciudad de México. Biblioteca, 1er piso, Sección de Documentación. |
| 33 | 5553828366 | Av. San Pablo número 420, Col. Nueva el Rosario, Alcaldía Azcapotzalco, C.P. 02128, Ciudad de México. Edificio HP 1er piso, Dirección de Ciencias Básicas e Ingeniería. |
| 34 | 5553832649 | Av. San Pablo número 420, Col. Nueva el Rosario, Alcaldía Azcapotzalco, C.P. 02128, Ciudad de México. Edificio T pb, Sección de Desarrollo. |
| 35 | 5553835013 | Av. San Pablo número 420, Col. Nueva el Rosario, Alcaldía Azcapotzalco, C.P. 02128, Ciudad de México. Edificio H 1er piso, Secretaría Académica de CSH. |
| 36 | 5553835241 | Av. San Pablo número 420, Col. Nueva el Rosario, Alcaldía Azcapotzalco, C.P. 02128, Ciudad de México. Edificio T pb, Sección de Servicio. |
| 37 | 5553835630 | Av. San Pablo número 420, Col. Nueva el Rosario, Alcaldía Azcapotzalco, C.P. 02128, Ciudad de México. Edificio HO 1er piso, Departamento de Economía CSH. |
| 38 | 5553835904 | Av. San Pablo número 420, Col. Nueva el Rosario, Alcaldía Azcapotzalco, C.P. 02128, Ciudad de México. Edificio C 2do piso, Coordinación de Vinculación |
| 39 | 5553836013 | Calle San José 6, Pueblo San Martín Xochinahuac, Alcaldía Azcapotzalco, C.P. 02120, Ciudad de México. |
| 40 | 5553836146 | Calle San José 6, Col. San Martín Xochinahuac, Alcaldía Azcapotzalco, C.P. 02120, Ciudad de México. |
| 41 | 5553836295 | Av. San Pablo número 420, Col. Nueva el Rosario, Alcaldía Azcapotzalco, C.P. 02128, Ciudad de México. Edificio E pb, Sección de Servicios Médicos. |
| 42 | 5553836451 | Av. San Pablo número 420, Col. Nueva el Rosario, Alcaldía Azcapotzalco, C.P. 02128, Ciudad de México. Edificio S pb, Laboratorio ICI CyAD. |
| 43 | 5553941081 | Av. San Pablo número 420, Col. Nueva el Rosario, Alcaldía Azcapotzalco, C.P. 02128, Ciudad de México. Edificio M pb, Sección de Adquisiciones. |
| 44 | 5553943356 | Av. San Pablo número 420, Col. Nueva el Rosario, Alcaldía Azcapotzalco, C.P. 02128, Ciudad de México. Edificio H 3er piso, Departamento de Administración CSH. |
| 45 | 5553944534 | Av. San Pablo número 420, Col. Nueva el Rosario, Alcaldía Azcapotzalco, C.P. 02128, Ciudad de México. Edificio HP 2do piso, Departamento de Sistemas CBI. |
| 46 | 5553944831 | Av. San Pablo número 420, Col. Nueva el Rosario, Alcaldía Azcapotzalco, C.P. 02128, Ciudad de México. Edificio HP 1er piso, Asistencia Administrativa de la División de CBI. |
| 47 | 5553946843 | Av. San Pablo número 420, Col. Nueva el Rosario, Alcaldía Azcapotzalco, C.P. 02128, Ciudad de México. Edificio H 2do piso, Departamento de Electrónica CBI |
| 48 | 5553947106 | Av. San Pablo número 420, Col. Nueva el Rosario, Alcaldía Azcapotzalco, C.P. 02128, Ciudad de México. Edificio H pb, Departamento de Evaluación CyAD |
| 49 | 5553947378 | Av. San Pablo número 420, Col. Nueva el Rosario, Alcaldía Azcapotzalco, C.P. 02128, Ciudad de México. Edifico P 1er piso, Departamento de Energía CBI. |
| 50 | 5553947385 | Av. San Pablo número 420, Col. Nueva el Rosario, Alcaldía Azcapotzalco, C.P. 02128, Ciudad de México. Edificio H 1er piso, Departamento de Ciencia Básicas CBI. |
| 51 | 5553947492 | Av. San Pablo número 420, Col. Nueva el Rosario, Alcaldía Azcapotzalco, C.P. 02128, Ciudad de México. Edificio H 2do piso, Departamento de Derecho CSH. |
| 52 | 5553947506 | Av. San Pablo número 420, Col. Nueva el Rosario, Alcaldía Azcapotzalco, C.P. 02128, Ciudad de México. Edificio HO, 2do piso, Departamento de Humanidades CSH. |
| 53 | 5553948093 | Av. San Pablo número 420, Col. Nueva el Rosario, Alcaldía Azcapotzalco, C.P. 02128, Ciudad de México. Edificio H 3er piso, Departamento de Sociología CSH. |
| 54 | 5553948396 | Av. San Pablo número 420, Col. Nueva el Rosario, Alcaldía Azcapotzalco, C.P. 02128, Ciudad de México. Edificio HO pb, Departamento de Medio Ambiente CyAD. |
| 55 | 5553948407 | Av. San Pablo número 420, Col. Nueva el Rosario, Alcaldía Azcapotzalco, C.P. 02128, Ciudad de México. Edificio H pb, Departamento de Investigación y Conocimiento para el Diseño CyAD. |
| 56 | 5553948873 | Av. San Pablo número 420, Col. Nueva el Rosario, Alcaldía Azcapotzalco, C.P. 02128, Ciudad de México. Edificio H pb, Departamento de Procesos y Técnicas de Realización CyAD. |

| INVENTARIO DE LÍNEAS DIRECTAS CON INTERNET UNIDAD AZCAPOTZALCO |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Teléfono | Dirección |
| 1 | 5553825811 | Calle San José 6, Pueblo San Martín Xochinahuac, Alcaldía Azcapotzalco, C.P. 02120, Ciudad de México. |
| 2 | 5553948374 | Av. San Pablo número 420, Col. Nueva el Rosario, Alcaldía Azcapotzalco, C.P. 02128, Ciudad de México. Edificio T 2do piso, Sección de Servicios de Soporte y Redes. |

| INVENTARIO DE LÍNEAS DIRECTAS |  |  |
| --- | --- | --- |
| UNIDAD CUAJIMALPA |  |  |
| No | Teléfono | Dirección |
| 1 | 5558125017 | Avenida Vasco de Quiroga 4871, Colonia Santa Fe Cuajimalpa. Alcaldía Cuajimalpa de Morelos C.P. 05348 |
| 2 | 5558124915 | Avenida Vasco de Quiroga 4871, Colonia Santa Fe Cuajimalpa. Alcaldía Cuajimalpa de Morelos C.P. 05348 |
| 3 | 5558124958 | Avenida Vasco de Quiroga 4871, Colonia Santa Fe Cuajimalpa. Alcaldía Cuajimalpa de Morelos C.P. 05348 |
| 4 | 5558124968 | Avenida Vasco de Quiroga 4871, Colonia Santa Fe Cuajimalpa. Alcaldía Cuajimalpa de Morelos C.P. 05348 |
| 5 | 5558125036 | Avenida Vasco de Quiroga 4871, Colonia Santa Fe Cuajimalpa. Alcaldía Cuajimalpa de Morelos C.P. 05348 |
| 6 | 5558125875 | Avenida Vasco de Quiroga 4871, Colonia Santa Fe Cuajimalpa. Alcaldía Cuajimalpa de Morelos C.P. 05348, |
| 7 | 5558126250 | Avenida Vasco de Quiroga 4871, Colonia Santa Fe Cuajimalpa. Alcaldía Cuajimalpa de Morelos C.P. 05348 |
| 8 | 5581645848 | Camino de la Bolsa 263, colonia La Venta, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, código postal 05520, Ciudad de México |

| INVENTARIO DE LÍNEAS DIRECTAS CON INTERNET UNIDAD CUAJIMALPA |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Teléfono | Dirección |
| 1 | 5558128785 | Avenida Vasco de Quiroga 4871, Colonia Santa Fe Cuajimalpa. Delegación Cuajimalpa de Morelos C.P. 05348, |
| 2 | 5581645847 | Camino de la Bolsa 263, colonia La Venta, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, código postal 05520, Ciudad de México. |

| INVENTARIO DE LÍNEAS DIRECTAS |  |  |
| --- | --- | --- |
| UNIDAD IZTAPALAPA |  |  |
| No | Teléfono | Dirección |
| 1 | 5556120019 | Av. Ferrocarril San Rafael Atlixco 186 Col. Leyes de Reforma 1A Sección, Alcaldía Iztapalapa, C.P 09310, Ciudad de México |
| 2 | 5556120079 | Av. Ferrocarril San Rafael Atlixco 186 Col. Leyes de Reforma 1A Sección, Alcaldía Iztapalapa, C.P 09310, Ciudad de México |
| 3 | 5556120139 | Av. Ferrocarril San Rafael Atlixco 186 Col. Leyes de Reforma 1A Sección, Alcaldía Iztapalapa, C.P 09310, Ciudad de México |
| 4 | 5556120405 | Av. Ferrocarril San Rafael Atlixco 186 Col. Leyes de Reforma 1A Sección, Alcaldía Iztapalapa, C.P 09310, Ciudad de México |
| 5 | 5556120885 | Av. Ferrocarril San Rafael Atlixco 186 Col. Leyes de Reforma 1A Sección, Alcaldía Iztapalapa, C.P 09310, Ciudad de México |
| 6 | 5556121077 | Av. Ferrocarril San Rafael Atlixco 186 Col. Leyes de Reforma 1A Sección, Alcaldía Iztapalapa, C.P 09310, Ciudad de México |
| 7 | 5556121219 | Calle Gregorio Torres Quintero s/n, esq. Prolongación Quetzal, Alcaldía Iztapalapa Col. La Purísima, Ciudad de México |
| 8 | 5556121246 | Av. Ferrocarril San Rafael Atlixco 186 Col. Leyes de Reforma 1A Sección, Alcaldía Iztapalapa, C.P 09310, Ciudad de México |
| 9 | 5556121279 | Av. Ferrocarril San Rafael Atlixco 186 Col. Leyes de Reforma 1A Sección, Alcaldía Iztapalapa, C.P 09310, Ciudad de México |
| 10 | 5556121339 | Av. Ferrocarril San Rafael Atlixco 186 Col. Leyes de Reforma 1A Sección, Alcaldía Iztapalapa, C.P 09310, Ciudad de México |
| 11 | 5556121425 | Av. Ferrocarril San Rafael Atlixco 186 Col. Leyes de Reforma 1A Sección, Alcaldía Iztapalapa, C.P 09310, Ciudad de México |
| 12 | 5556121459 | Av. Ferrocarril San Rafael Atlixco 186 Col. Leyes de Reforma 1A Sección, Alcaldía Iztapalapa, C.P 09310, Ciudad de México |
| 13 | 5556121519 | Av. Ferrocarril San Rafael Atlixco 186 Col. Leyes de Reforma 1A Sección, Alcaldía Iztapalapa, C.P 09310, Ciudad de México |
| 14 | 5556121605 | Av. Ferrocarril San Rafael Atlixco 186 Col. Leyes de Reforma 1A Sección, Alcaldía Iztapalapa, C.P 09310, Ciudad de México |
| 15 | 5556121639 | Av. Ferrocarril San Rafael Atlixco 186 Col. Leyes de Reforma 1A Sección, Alcaldía Iztapalapa, C.P 09310, Ciudad de México |
| 16 | 5556122179 | Av. Ferrocarril San Rafael Atlixco 186 Col. Leyes de Reforma 1A Sección, Alcaldía Iztapalapa, C.P 09310, Ciudad de México |
| 17 | 5556122239 | Av. Ferrocarril San Rafael Atlixco 186 Col. Leyes de Reforma 1A Sección, Alcaldía Iztapalapa, C.P 09310, Ciudad de México |
| 18 | 5556122265 | Av. Ferrocarril San Rafael Atlixco 186 Col. Leyes de Reforma 1A Sección, Alcaldía Iztapalapa, C.P 09310, Ciudad de México |
| 19 | 5556122299 | Av. Ferrocarril San Rafael Atlixco 186 Col. Leyes de Reforma 1A Sección, Alcaldía Iztapalapa, C.P 09310, Ciudad de México |
| 20 | 5556122359 | Av. Ferrocarril San Rafael Atlixco 186 Col. Leyes de Reforma 1A Sección, Alcaldía Iztapalapa, C.P 09310, Ciudad de México |
| 21 | 5556122419 | Av. Ferrocarril San Rafael Atlixco 186 Col. Leyes de Reforma 1A Sección, Alcaldía Iztapalapa, C.P 09310, Ciudad de México |
| 22 | 5556122479 | Av. Ferrocarril San Rafael Atlixco 186 Col. Leyes de Reforma 1A Sección, Alcaldía Iztapalapa, C.P 09310, Ciudad de México |
| 23 | 5556122685 | Av. Ferrocarril San Rafael Atlixco 186 Col. Leyes de Reforma 1A Sección, Alcaldía Iztapalapa, C.P 09310, Ciudad de México |
| 24 | 5556123174 | Av. Ferrocarril San Rafael Atlixco 186 Col. Leyes de Reforma 1A Sección, Alcaldía Iztapalapa, C.P 09310, Ciudad de México |
| 25 | 5556123259 | Av. Ferrocarril San Rafael Atlixco 186 Col. Leyes de Reforma 1A Sección, Alcaldía Iztapalapa, C.P 09310, Ciudad de México |
| 26 | 5556123379 | Av. Ferrocarril San Rafael Atlixco 186 Col. Leyes de Reforma 1A Sección, Alcaldía Iztapalapa, C.P 09310, Ciudad de México |
| 27 | 5556124159 | Av. Ferrocarril San Rafael Atlixco 186 Col. Leyes de Reforma 1A Sección, Alcaldía Iztapalapa, C.P 09310, Ciudad de México |
| 28 | 5556124279 | Av. Ferrocarril San Rafael Atlixco 186 Col. Leyes de Reforma 1A Sección, Alcaldía Iztapalapa, C.P 09310, Ciudad de México |
| 29 | 5556124665 | Av. Ferrocarril San Rafael Atlixco 186 Col. Leyes de Reforma 1A Sección, Alcaldía Iztapalapa, C.P 09310, Ciudad de México |
| 30 | 5556125412 | Av. Ferrocarril San Rafael Atlixco 186 Col. Leyes de Reforma 1A Sección, Alcaldía Iztapalapa, C.P 09310, Ciudad de México |
| 31 | 5556125682 | Av. Ferrocarril San Rafael Atlixco 186 Col. Leyes de Reforma 1A Sección, Alcaldía Iztapalapa, C.P 09310, Ciudad de México |
| 32 | 5556126192 | Av. Ferrocarril San Rafael Atlixco 186 Col. Leyes de Reforma 1A Sección, Alcaldía Iztapalapa, C.P 09310, Ciudad de México |
| 33 | 5556126223 | Av. Ferrocarril San Rafael Atlixco 186 Col. Leyes de Reforma 1A Sección, Alcaldía Iztapalapa, C.P 09310, Ciudad de México |
| 34 | 5556127602 | Av. Ferrocarril San Rafael Atlixco 186 Col. Leyes de Reforma 1A Sección, Alcaldía Iztapalapa, C.P 09310, Ciudad de México |
| 35 | 5556128083 | Av. Ferrocarril San Rafael Atlixco 186 Col. Leyes de Reforma 1A Sección, Alcaldía Iztapalapa, C.P 09310, Ciudad de México |
| 36 | 5556128621 | Av. Ferrocarril San Rafael Atlixco 186 Col. Leyes de Reforma 1A Sección, Alcaldía Iztapalapa, C.P 09310, Ciudad de México |
| 37 | 5559704864 | Av. Ferrocarril San Rafael Atlixco 186 Col. Leyes de Reforma 1A Sección, Alcaldía Iztapalapa, C.P 09310, Ciudad de México |
| 38 | 5559704869 | Av. Ferrocarril San Rafael Atlixco 186 Col. Leyes de Reforma 1A Sección, Alcaldía Iztapalapa, C.P 09310, Ciudad de México |
| 39 | 5559704871 | Av. Ferrocarril San Rafael Atlixco 186 Col. Leyes de Reforma 1A Sección, Alcaldía Iztapalapa, C.P 09310, Ciudad de México |
| 40 | 5559704872 | Av. Ferrocarril San Rafael Atlixco 186 Col. Leyes de Reforma 1A Sección, Alcaldía Iztapalapa, C.P 09310, Ciudad de México |

| INVENTARIO DE LÍNEAS DIRECTAS CON SERVICIO INTERNET UNIDAD IZTAPALAPA |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Teléfono | Dirección |
| 1 | 5556120825 | Av. Ferrocarril San Rafael Atlixco 186 Col. Leyes de Reforma 1A Sección, Alcaldía Iztapalapa, C.P 09310, Ciudad de México |
| 2 | 5556141469 | Calle Gregario Torres Quintero s/n, esq. Prolongación Quetzal, Alcaldía Iztapalapa Col. La Purísima Ciudad de México |
| 3 | 5559704870 | Av. Ferrocarril San Rafael Atlixco 186 Col. Leyes de Reforma 1A Sección, Alcaldía Iztapalapa, C.P 09310, Ciudad de México |
| 4 | 5556121711 | La Purísima 198, Colonia Leyes de Reforma 1ª Sección, Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México, CP 09310 |

| INVENTARIO DE LÍNEAS DIRECTAS |  |  |
| --- | --- | --- |
| UNIDAD LERMA |  |  |
| No | Teléfono | Dirección |
| 1 | 7282821687 | Av. De las Garzas Número 10 Col. El Panteón, Municipio de Lerma, C.P. 52005, Estado de México. Edif P segundo nivel |
| 2 | 7282821867 | Av. De las Garzas Número 10 Col. El Panteón, Municipio de Lerma, C.P. 52005, Estado de México. Edif P segundo nivel |
| 3 | 7282822785 | Av. De las Garzas Número 10 Col. El Panteón, Municipio de Lerma, C.P. 52005, Estado de México. Edif P segundo nivel |
| 4 | 7282843219 | Av. De las Garzas Número 10 Col. El Panteón, Municipio de Lerma, C.P. 52005, Estado de México. Edif P segundo nivel |

| INVENTARIO DE LÍNEAS DIRECTAS CON INTERNET UNIDAD LERMA |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Teléfono | Dirección |
| 1 | 7282823196 | Av. De las Garzas Número 10 Col. El Panteón, Municipio de Lerma, C.P. 52005, Estado de México. Edif A Planta Baja |
| 2 | 7282854067 | Av. De las Garzas Número 10 Col. El Panteón, Municipio de Lerma, C.P. 52005, Estado de México. Edif P segundo nivel |
| 3 | nueva | Av. De las Garzas Número 10 Col. El Panteón, Municipio de Lerma, C.P. 52005, Estado de México. Edif I Planta Baja |

| INVENTARIO DE LÍNEAS DIRECTAS RECTORÍA GENERAL |  |  |
| --- | --- | --- |
| No. | Teléfono | Dirección |
| 1 | 5556850265 | Av. Lic. Javier Rojo Gómez No. 1223 Col Barrio San Pedro, C.P. 09000, Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México. CENDI 2 |
| 2 | 5556868622 | Av. Lic. Javier Rojo Gómez No. 1223 Col Barrio San Pedro, C.P. 09000, Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México. CENDI 2 |
| 3 | 5556850061 | Av. Lic. Javier Rojo Gómez No. 1223 Col Barrio San Pedro, C.P. 09000, Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México. CENDI 2 |
| 4 | 5553194777 | Calle Real de San Martín # 208, Col. Reynosa Tamaulipas, C.P. 02200, Alcaldía Azcapotzalco, Ciudad de México. CENDI 1 |
| 5 | 5553196534 | Calle Real de San Martín # 208, Col. Reynosa Tamaulipas, C.P. 02200, Alcaldía Azcapotzalco, Ciudad de México. CENDI 1 |
| 6 | 5556082187 | Calz. De la Bombas # 860, Col. CTM Culhuacán Sección IX-a, C.P. 04909, Alcaldía Coyoacán, Ciudad de México. CENDI 3 |
| 7 | 5556082197 | Calz. De la Bombas # 860, Col. CTM Culhuacán Sección IX-a, C.P. 04909, Alcaldía Coyoacán, Ciudad de México. CENDI 3 |
| 8 | 5556082201 | Calz. De la Bombas # 860, Col. CTM Culhuacán Sección IX-a, C.P. 04909, Alcaldía Coyoacán, Ciudad de México. CENDI 3 |
| 9 | 5556035487 | Calz. De las Brujas # 354, Colonia Ex Hacienda Coapa, Alcaldía Tlalpan, CP. 14308, Ciudad de México. ExTienda - Vigilancia |
| 10 | 5552860403 | Cozumel # 33, Colonia Roma, C.P. 06700, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. Casa Teatro de la Paz |
| 11 | 5552118749 | Cozumel # 35, Colonia Roma, C.P. 06700, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. Casa Teatro de la Paz |
| 12 | 5552865315 | Cozumel # 35, Colonia Roma, C.P. 06700, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. Casa Teatro de la Paz |
| 13 | 5554910587 | Lic. Primo Verdad número 10, Centro Histórico, C.P. 06060, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. Casa de la Primera Imprenta, Librería Juan Pablo. |
| 14 | 5555221535 | Lic. Primo Verdad número 10, Centro Histórico, C.P. 06060, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. Casa de la Primera Imprenta. |
| 15 | 5555221675 | Lic. Primo Verdad número 10, Centro Histórico, C.P. 06060, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. Casa de la Primera Imprenta. |
| 16 | 5555429096 | Lic. Primo Verdad número 10, Centro Histórico, C.P. 06060, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. Casa de la Primera Imprenta, Coordinadora. |
| 17 | 5555110809 | Medellín #28, Col. Roma Norte, C.P.06700, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. Galería Metropolitana, Conmutador Panasonic. |
| 18 | 5555111964 | Medellín #28, Col. Roma Norte, C.P.06700, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. Galería Metropolitana |
| 19 | 5555112589 | Medellín #28, Col. Roma Norte, C.P.06700, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. Galería Metropolitana |
| 20 | 5555112761 | Medellín #28, Col. Roma Norte, C.P.06700, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. Galería Metropolitana, Dirección de Artes Visuales y E. |
| 21 | 5555113246 | Medellín #28, Col. Roma Norte, C.P.06700, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. Galería Metropolitana |
| 22 | 5555116192 | Medellín #28, Col. Roma Norte, C.P.06700, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. Galería Metropolitana |
| 23 | 5552737285 | Uruguay #25, Col. Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P.06000, Ciudad de México. Casa Uruguay |
| 24 | 5555150021 | Avenida General Pedro Antonio de los Santos 84, Col. San Miguel Chapultepec II Sección, código postal 11850 Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México. Casa del Tiempo |
| 25 | 5555156000 | Avenida General Pedro Antonio de los Santos 84, Col. San Miguel Chapultepec II Sección, código postal 11850 Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México. Casa del Tiempo |
| 26 | 5555158737 | Avenida General Pedro Antonio de los Santos 84, Col. San Miguel Chapultepec II Sección, código postal 11850 Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México. Casa del Tiempo |
| 27 | 5526523918 | Prolongación Canal de Miramontes número 3855 Col. Rancho Los Colorines, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14386, Ciudad de México. C4. |
| 28 | 5556031718 | Prolongación Canal de Miramontes número 3855 Col. Rancho Los Colorines, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14386, Ciudad de México. Edificio A, 3er piso oriente T. |
| 29 | 5556031847 | Prolongación Canal de Miramontes número 3855 Col. Rancho Los Colorines, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14386, Ciudad de México. Edificio A, 5o piso poniente, SG. |
| 30 | 5556031914 | Prolongación Canal de Miramontes número 3855 Col. Rancho Los Colorines, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14386, Ciudad de México. Edificio A, 5o piso oriente, RG. |
| 31 | 5556031962 | Prolongación Canal de Miramontes número 3855 Col. Rancho Los Colorines, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14386, Ciudad de México. Promoción y Difusión |
| 32 | 5556032131 | Prolongación Canal de Miramontes número 3855 Col. Rancho Los Colorines, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14386, Ciudad de México. Coordinación general de Difusión, Edificio C, 2o piso. |
| 33 | 5556032403 | Prolongación Canal de Miramontes número 3855 Col. Rancho Los Colorines, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14386, Ciudad de México. Edificio A, 4o piso Egresados. |
| 34 | 5556033338 | Prolongación Canal de Miramontes número 3855 Col. Rancho Los Colorines, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14386, Ciudad de México. Edificio A, 4o piso CGII. |
| 35 | 5556033339 | Prolongación Canal de Miramontes número 3855 Col. Rancho Los Colorines, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14386, Ciudad de México. Edificio C, 2o piso norte, Dir Admon. |
| 36 | 5556033340 | Prolongación Canal de Miramontes número 3855 Rancho Los Colorines, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14386, Ciudad de México. Edificio A, 5o piso Oriente, RG. |
| 37 | 5556033342 | Prolongación Canal de Miramontes número 3855 Col. Rancho Los Colorines, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14386, Ciudad de México. Edificio C, 1er piso Sur, UAM Radio. |
| 38 | 5556033343 | Prolongación Canal de Miramontes número 3855 Col. Rancho Los Colorines, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14386, Ciudad de México. Edificio A, 3er piso Poniente, C. |
| 39 | 5556033344 | Prolongación Canal de Miramontes número 3855 Col. Rancho Los Colorines, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14386, Ciudad de México. Edificio A, 3er piso Oriente, T. |
| 40 | 5556033348 | Prolongación Canal de Miramontes número 3855 Col. Rancho Los Colorines, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14386, Ciudad de México. Edificio A, 2o piso Oriente, RH. |
| 41 | 5556033352 | Prolongación Canal de Miramontes número 3855 Col. Rancho Los Colorines, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14386, Ciudad de México. Edificio A 1er piso Oriente, CG. |
| 42 | 5556033357 | Prolongación Canal de Miramontes número 3855 Col. Rancho Los Colorines, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14386, Ciudad de México. Edificio A, 3er piso Oriente, TI |
| 43 | 5556033358 | Prolongación Canal de Miramontes número 3855 Col. Rancho Los Colorines, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14386, Ciudad de México. Edificio A, 4o piso central, SJ. |
| 44 | 5556034805 | Prolongación Canal de Miramontes número 3855 Col. Rancho Los Colorines, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14386, Ciudad de México. Edificio C, 1er piso Sur, UAM Radio. |
| 45 | 5556035692 | Prolongación Canal de Miramontes número 3855 Col. Rancho Los Colorines, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14386, Ciudad de México. Edificio A, 5o piso poniente, SG. |
| 46 | 5556035792 | Prolongación Canal de Miramontes número 3855 Col. Rancho Los Colorines, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14386, Ciudad de México. Edificio A, 3er piso oriente, T. |
| 47 | 5556035800 | Prolongación Canal de Miramontes número 3855 Col. Rancho Los Colorines, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14386, Ciudad de México. Edificio A, 4o piso poniente, CGII-P. |
| 48 | 5556035804 | Prolongación Canal de Miramontes número 3855 Col. Rancho Los Colorines, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14386, Ciudad de México. Edificio A, 5o piso poniente, CA. |
| 49 | 5556035805 | Prolongación Canal de Miramontes número 3855 Col. Rancho Los Colorines, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14386, Ciudad de México. Edificio C, PB norte, GIC. |
| 50 | 5556037878 | Prolongación Canal de Miramontes número 3855 Col. Rancho Los Colorines, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14386, Ciudad de México. Edificio A, 4o piso poniente, CGII. |
| 51 | 5556736040 | Prolongación Canal de Miramontes número 3855 Col. Rancho Los Colorines, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14386, Ciudad de México. Edificio A, 3er piso oriente, TAE. |
| 52 | 5552118742 | Zacatecas # 94, Colonia Roma, código postal 06700, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. Casa Rafael Galván. |
| 53 | 5552119119 | Zacatecas # 94, Colonia Roma, código postal 06700, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. Casa Rafael Galván. |
| 54 | 5552644002 | Zacatecas # 94, Colonia Roma, código postal 06700, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. Casa Rafael Galván. |
| 55 | 5552644266 | Zacatecas # 94, Colonia Roma, código postal 06700, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. Casa Rafael Galván. |
| 56 | 5555644500 | Zacatecas # 94, Colonia Roma, código postal 06700, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. Casa Rafael Galvan. |
| 57 | 5555740428 | Zacatecas # 94, Colonia Roma, código postal 06700, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. Casa Rafael Galván. |
| 58 | 5555841506 | Zacatecas # 94, Colonia Roma, código postal 06700, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. Casa Rafael Galván. |

| INVENTARIO DE LÍNEAS DIRECTAS CON INTERNET |  |  |
| --- | --- | --- |
| RECTORIA GENERAL |  |  |
| No | Teléfono | Calle |
| 1 | 5556623029 | Av. Revolución # 1428, Depto. 71, Col. Guadalupe Inn, Alcaldía Álvaro Obregón, C.P.01020, Ciudad de México. Fundación UAM |
| 2 | 5555941667 | Calzada De las Brujas # 354, Colonia Ex Hacienda Coapa, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14308, Ciudad de México. Centro de Promoción y Atención al Desarrollo Infantil “Xilotl” |
| 3 | 5555102349 | Calzada De las Brujas # 354, Colonia Ex Hacienda Coapa, Alcaldía Tlalpan, CP. 14308, Ciudad de México. P.B. Centro de distribución de Publicaciones. |
| 4 | 5513278880 | Chihuahua 194, Col. Roma Norte C.P. 06700, Cuauhtémoc, Ciudad de México. Casa Estudio Leonora Carrington |
| 5 | 5556739375 | Calzada De las Brujas # 354, Colonia Ex Hacienda Coapa, Alcaldía Tlalpan, CP. 14308, Ciudad de México. Talleres Gráficos |
| 6 | 5556031859 | Prolongación Canal de Miramontes número 3855 Col. Rancho Los Colorines, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14386, Ciudad de México. Edificio C, PB norte, Edificio A P.B. Oriente Auditorio Pedro Ramírez Vázquez - Cabina. |
| 7 | 5556037361 | Prolongación Canal de Miramontes número 3855 Col. Rancho Los Colorines, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14386, Ciudad de México. Edificio C, PB norte. DTI-DCRD Edificio A 1er piso Poniente. |
| 8 | 5556037363 | Prolongación Canal de Miramontes número 3855 Col. Rancho Los Colorines, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14386, Ciudad de México. Edificio C, PB norte Sala 3er Piso. |
| 9 | 5556736094 | Prolongación Canal de Miramontes número 3855 Col. Rancho Los Colorines, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14386, Ciudad de México. Edificio C, PB norte. Secretaría General Edificio A 5o piso Poniente. |

| INVENTARIO DE LÍNEAS DIRECTAS |  |  |
| --- | --- | --- |
| UNIDAD XOCHIMILCO |  |  |
| No | Teléfono | Dirección |
| 1 | 5525942031 | CALLE FRANCISCO I MADERO S/N COL. LAS ANIMAS, PUEBLO DE TULYEHUALCO C.P. 16740 PREDIO DE LAS ANIMAS |
| 2 | 5555943628 | Calzada Del Hueso, número 1100, colonia Villa Quietud, Alcaldía Coyoacán, código postal 04960, Ciudad de México |
| 3 | 5555943966 | Calzada Del Hueso, número 1100, colonia Villa Quietud, Alcaldía Coyoacán, código postal 04960, Ciudad de México. |
| 4 | 5555944975 | Calzada Del Hueso, número 1100, colonia Villa Quietud, Alcaldía Coyoacán, código postal 04960, Ciudad de México |
| 5 | 5555944983 | Calzada Del Hueso, número 1100, colonia Villa Quietud, Alcaldía Coyoacán, código postal 04960, Ciudad de México. |
| 6 | 5555946305 | Calzada Del Hueso, número 1100, colonia Villa Quietud, Alcaldía Coyoacán, código postal 04960, Ciudad de México. |
| 7 | 5555946500 | Calzada Del Hueso, número 1100, colonia Villa Quietud, Alcaldía Coyoacán, código postal 04960, Ciudad de México |
| 8 | 5555947014 | Calzada Del Hueso, número 1100, colonia Villa Quietud, Alcaldía Coyoacán, código postal 04960, Ciudad de México. |
| 9 | 5555947021 | Calzada Del Hueso, número 1100, colonia Villa Quietud, Alcaldía Coyoacán, código postal 04960, Ciudad de México. |
| 10 | 5555947018 | Calzada Del Hueso, número 1100, colonia Villa Quietud, AlcaldíaCoyoacán, código postal 04960, Ciudad de México |
| 11 | 5555947115 | Calzada Del Hueso, número 1100, colonia Villa Quietud, Alcaldía Coyoacán, código postal 04960, Ciudad de México. |
| 12 | 5555947203 | Calzada Del Hueso, número 1100, colonia Villa Quietud, Alcaldía Coyoacán, código postal 04960, Ciudad de México. |
| 13 | 5555947209 | Calzada Del Hueso, número 1100, colonia Villa Quietud, Alcaldía Coyoacán, código postal 04960, Ciudad de México |
| 14 | 5555947227 | Calzada Del Hueso, número 1100, colonia Villa Quietud, Alcaldía Coyoacán, código postal 04960, Ciudad de México. |
| 15 | 5555947318 | Calzada Del Hueso, número 1100, colonia Villa Quietud, Alcaldía Coyoacán, código postal 04960, Ciudad de México |
| 16 | 5555947410 | Calzada Del Hueso, número 1100, colonia Villa Quietud, Alcaldía Coyoacán, código postal 04960, Ciudad de México. |
| 17 | 5555947418 | Calzada Del Hueso, número 1100, colonia Villa Quietud, Alcaldía Coyoacán, código postal 04960, Ciudad de México. |
| 18 | 5555947652 | Calzada Del Hueso, número 1100, colonia Villa Quietud, Alcaldía Coyoacán, código postal 04960, Ciudad de México |
| 19 | 5555947833 | Calzada Del Hueso, número 1100, colonia Villa Quietud, Alcaldía Coyoacán, código postal 04960, Ciudad de México |
| 20 | 5556531177 | Franja que corre entre el costado oriente de la Pista Olímpica de Remo y Canotaje "Virgilio Uribe" y el costado poniente del Canal Nacional de Cuemanco, Alcaldía Xochimilco |
| 21 | 5556710831 | Calzada Del Hueso, número 1100, colonia Villa Quietud, Alcaldía Coyoacán, código postal 04960, Ciudad de México |
| 22 | 5556716961 | Calzada Del Hueso, número 1100, colonia Villa Quietud, Alcaldía Coyoacán, código postal 04960, Ciudad de México |
| 23 | 5556719900 | Calzada Del Hueso, número 1100, colonia Villa Quietud, Alcaldía Coyoacán, código postal 04960, Ciudad de México |
| 24 | 5556731589 | Calzada Del Hueso, número 1100, colonia Villa Quietud, Alcaldía Coyoacán, código postal 04960, Ciudad de México |
| 25 | 5556736088 | Calzada Del Hueso, número 1100, colonia Villa Quietud, Alcaldía Coyoacán, código postal 04960, Ciudad de México |

| INVENTARIO DE LÍNEAS DIRECTAS CON INTERNET |  |  |
| --- | --- | --- |
| UNIDAD XOCHIMILCO |  |  |
| No | Teléfono | Dirección |
| 1 | 5521572837 | Calle Miguel Hidalgo, sin número, colonia San Lorenzo Atemoaya, Alcaldía Xochimilco, código postal 16400, Ciudad de México |
| 2 | 5525942030 | Calle Aquiles Serdán, sin número, colonia Guadalupita, Alcaldía Xochimilco, código postal 16740, Ciudad de México. PREDIO DE LAS ANIMAS |
| 3 | 5555940489 | Calle Aquiles Serdán, sin número, colonia Guadalupita, Alcaldía Xochimilco, código postal 16740, Ciudad de México. PREDIO DE LAS ANIMAS |
| 4 | 5555948500 | Pochula 39 Colonia Residencial Cafetales, C.P. 04918 |
| 5 | 5555946439 | Calzada Del Hueso, número 1100, colonia Villa Quietud, Alcaldía Coyoacán, código postal 04960, Ciudad de México |
| 6 | 5555947002 | Calzada Del Hueso, número 1100, colonia Villa Quietud, Alcaldía Coyoacán, código postal 04960, Ciudad de México |
| 7 | 5558420077 | PRIVADA DE CENICEROS S/N Y ESQUINA ALLENDE, BARRIO SAN MIGUEL, CENTRO DE TLAHUAC C.P. 19700 |
| 8 | 5556415200 | Calle Francisco Villa, número 18, colonia San Juan Tepepan, Alcaldía Xochimilco, código postal 16020, Ciudad de México. Clínica Tepepan |
| 9 | 5556419834 | Franja que corre entre el costado oriente de la Pista Olímpica de Remo y Canotaje "Virgilio Uribe" y el costado poniente del Canal Nacional de Cuemanco, Alcaldía Xochimilco. CIBAC |
| 10 | 5557923088 | Avenida 4, sin número, colonia Pirules, Municipio de Nezahualcóyotl, código postal 57510, Estado de México. CLINICA NEZAHUALCOYOTL |